OttoNA-Zol Kullanılarak Tamkan DNA İzolasyonu

(Ürünü kullanan araştırmacılardan gelen protokoldür.)

| Ürün | Marka | Katalog Numarası |
| --- | --- | --- |
| OttoNA-Zol Reagent | Otto Scientific | OttoP1862 |

Doku numunelerinden total RNA eldesi OttoNa-Zol Reagent (OttoP1862) kullanılarak gerçekleştirilir.

- 0.1 g doku tartılır homojenizasyon tüpüne aktarılır üzerine 1 ml OttoNA-Zol eklenir.  Homojenizasyon tüpüne 8-10 tane boncuk eklenir, tüpün kapağı kapatılır, homojenizasyon cihazında 3200 rpm de 2 tekrar olacak şekilde homojenize edilir.

Akciğer, kalp ve iskelet kası gibi bağ dokusu oranı yüksek ve sert yapılı dokular, zor parçalanabilir. Bu nedenle bu tür dokularla çalışırken doku, steril bistüri yardımıyla mümkün olduğunca küçük parçalara ayrılmalıdır. Homojenizasyon tekrar sayısı ve rpn arttırılabilir.

- Homojenizasyon ardından tüpler 7000 RPM, 4°C’de 5 dk santrifuj edilir.

Beyin dokusu gibi yağ oranı yüksek numunelerde, 12.000 × g’de, 4 °C’de 5 dakika santrifüjlenir. Berrak süpernatant yeni tüpe alınır.

Tam Kan: 300-500 μL EDTA'lı tam kana 3 katı hacimde RBC Lysis Buffer ekleyin. Oda sıcaklığında 10 dk bekletip 3000×g'de 5 dk santrifüj edin. Üst sıvıyı (süpernatant) dökün. Hücre peletinin üzerine 1 mL OttoNA-Zol ekleyip pipetaj ile tamamen çözün.

- Süpernatant yeni bir nuclease free eppendorf tüpe aktarılır.

- Süpernatant üzerine 0.2 ml Kloroform eklenir, vortexlenir ve 2-3 dk inkübe edilir.

- İnkübasyon ardından 12.000 g, 4°C’de 15 dk santrifüj edilir.

- Üstteki sulu faz (RNA) uzaklaştırılır ve interfaz + alt fenol-kloroform fazı DNA izolasyonu için saklanır.

- Her 1 mL OttoNA-Zol için 0.3 mL %100 etanol eklenir interfaz üzerine, tüpler ters çevrilerek birkaç kez karıştırılır oda ısısında 2-3 dakika inkübe edilir.

- 2000 × g, 4°C, 5 dakika santrifüjlenir. Süpernatant uzaklaştırılır.

- DNA pelleti, her 1 mL OttoNA-Zol için: 1 mL 0.1 M sodyum sitrat (%10 etanol, pH 8.5) içinde süspanse edilir.

- 30 dakika hafif inversiyonla inkübe edilir.  2000 × g, 4°C, 5 dakika santrifüjlenir.  Süpernatant atılır.

•  Bu yıkama bir kez daha tekrarlanır. >200 µg DNA için iki kez daha tekrarlanmalıdır.

- Pelet, %75 etanol ile süspanse edilir. 10–20 dakika inkübe edilir.

- 2000 × g, 4°C, 5 dakika santrifüjlenir. Süpernatant atılır.

- DNA peleti 5–10 dakika buz üzerinde kapağı açık bırakılarak kurutulur.

- DNA peleti 0.3–0.6 mL 8 mM NaOH içinde pipetleme ile çözülür.

- 12.000 × g, 4°C, 10 dakika santrifüjlenir.

- Süpernatant yeni tüpe alınır.

- pH, HEPES tamponu ile ayarlanır.

Notlar

- DNA, su veya Tris tamponunda zor çözündüğü için hafif bazik ortam (NaOH) önerilir.

- İzole edilen DNA, PCR, restriksiyon sindirimi ve Southern blot gibi downstream uygulamalara uygundur.